# Метод детекции и подсчёта транспортных потоков по нескольким направлениям на перекрёстках на основе глубокого обучения

# Deep Learning-Based Multi-Directional Traffic Flow Detection and Counting at Intersections

Чжоу Хунсян

студент

ФПИиКТ Университет ИТМО

Научный руководитель: Штенников Дмитрий Геннадьевич

Аннотация: В статье рассматривается задача автоматизированного детекции и подсчёта транспортных потоков по различным направлениям на перекрёстках. Проведён анализ ограничений традиционных методов детекции в условиях сложных дорожных сцен. Предложен метод компьютерного зрения на основе глубокого обучения и реализована соответствующая программная система. Результаты тестирования на видеозаписях различных перекрёстков показали, что предложенный метод позволяет эффективно выполнять анализ транспортных потоков, обеспечивая при этом высокую точность детекции и производительность обработки, что делает его пригодным для задач мониторинга дорожного движения в режиме реального времени.

Ключевые слова: транспортный поток, компьютерное зрение, глубокое обучение, детекция объектов, отслеживание нескольких объектов, интеллектуальные транспортные системы.

## Introduction

С развитием процессов урбанизации и быстрым ростом количества автотранспортных средств проблема городских транспортных заторов стала одним из важных факторов, влияющих на эффективность функционирования города и качество жизни населения. Многочисленные исследования показывают, что транспортные заторы не только снижают пропускную способность дорожной сети, но и приводят к дополнительным затратам энергии, загрязнению окружающей среды и значительным экономическим потерям. В городской дорожной сети перекрёстки являются ключевыми узлами концентрации и распределения транспортных потоков, а эффективность их работы напрямую влияет на состояние всей транспортной сети . Поэтому точное получение информации о транспортных потоках на перекрёстках является важнейшей предпосылкой для оптимизации управления светофорным регулированием и повышения пропускной способности дорог, а также представляет собой одно из ключевых направлений исследований в области интеллектуальных транспортных систем (Intelligent Transportation Systems, ITS).

В последние годы, с распространением сетей видеонаблюдения и развитием технологий компьютерного зрения, обнаружение транспортных потоков на основе видео стало экономически выгодным решением. Автоматическое извлечение информации о положении, классе и траектории транспортных средств позволяет осуществлять статистику транспортных потоков, выявление аномального поведения и адаптивное управление сигналами, обеспечивая поддержку данных для интеллектуальных транспортных систем. В данной работе для подсчёта многопоточных транспортных потоков на перекрёстках предложен эффективный, точный и пригодный для развертывания в реальном времени метод на основе глубокого обучения, который был проверен на видео с реальных перекрёстков.

## Related works

Традиционные методы обнаружения транспортных потоков в основном опираются на такие устройства, как индукционные петли, радары, лазерные сканеры (LiDAR) и инфракрасные датчики. Эти методы обычно обеспечивают высокую точность обнаружения и возможности работы в реальном времени, однако имеют общие недостатки: высокие затраты на развертывание, сложное обслуживание, ограниченную масштабируемость и трудности с получением подробной информации о поведении транспортных средств. С развитием городских сетей видеонаблюдения использование существующих ресурсов видеомониторинга для анализа транспортных потоков постепенно стало экономически выгодным и перспективным решением.

Ранние методы видеодетекции транспортных потоков в основном применяли традиционные методы компьютерного зрения, такие как вычитание фона, анализ оптического потока и выделение контуров. Эти методы зависят от искусственно разработанных признаков и правил; в простых сценах они способны обнаруживать транспортные средства и анализировать их движение, однако легко подвергаются влиянию изменений освещения, погодных условий, теней и перекрытия автомобилей, что ограничивает стабильность и способность к обобщению. Методы машинного обучения, такие как HOG+SVM и Haar+AdaBoost, повышали способности классификатора к распознаванию объектов, но по-прежнему ограничивались выражением признаков и демонстрировали недостаточную устойчивость в сложных сценариях.

В последние годы развитие компьютерного зрения и технологий глубокого обучения значительно продвинуло область видеоанализа транспортных потоков. Методы обнаружения объектов и многократного отслеживания на основе глубокого обучения способны автоматически извлекать из видео информацию о положении транспортных средств, их классе и траектории движения, что обеспечивает поддержку статистики потоков, анализа аномального поведения и адаптивного управления сигналами. В частности, алгоритмы серии YOLO для обнаружения объектов обеспечивают хороший баланс между скоростью работы и точностью обнаружения, а алгоритмы многократного отслеживания, такие как ByteTrack, сохраняют стабильность сопоставления целей в сложных транспортных сценах. Таким образом, технологии обнаружения и отслеживания объектов на основе глубокого обучения постепенно стали основным направлением исследований в области детекции транспортных потоков.

На этой основе в настоящей работе предложена система обнаружения и статистики транспортных потоков на перекрёстках, основанная на компьютерном зрении. Система использует YOLOv8 для обнаружения транспортных средств, ByteTrack — для многократного отслеживания объектов, а также метод классификации траекторий на основе зон интереса (Region of Interest, ROI) для автоматической статистики потоков по различным направлениям. Система поддерживает анализ как видеозаписей, так и поток с камер в реальном времени, а результаты отображаются и управляются через веб-платформу.

## 3 Methodology

Предложенный в данной статье метод обнаружения и статистики транспортных потоков на перекрёстках следует модульному подходу, а общий процесс выглядит следующим образом: ввод видео → обнаружение транспортных средств → многократное отслеживание объектов → анализ траекторий по зонам интереса (ROI) → статистика транспортных потоков → вывод результатов. Этот процесс применим как для анализа видеозаписей оффлайн, так и для расширения на сценарии мониторинга с камер в реальном времени, что позволяет удовлетворять различные требования к наблюдению за транспортом.

На этапе обнаружения транспортных средств система использует предобученный модель YOLOv8m в качестве основного алгоритма детекции объектов. Эта модель относится к одноэтапным методам обнаружения и способна за один проход прямого распространения одновременно выполнять регрессию положения объектов и предсказание их классов, что обеспечивает высокую производительность и хорошие возможности обработки в реальном времени. В транспортных сценах YOLOv8 эффективно распознаёт объекты разных типов и выдаёт структурированную информацию, включая координаты ограничивающих рамок, метки классов и уровень уверенности обнаружения. Эти результаты служат основой для последующего анализа траекторий, позволяя системе стабильно получать информацию о пространственном распределении транспортных средств в условиях сложного фона и многократных целей.

Поскольку результаты детекции отдельных кадров не отражают временную компоненту движения транспортных средств, в настоящем исследовании для многократного отслеживания используется алгоритм ByteTrack. Этот алгоритм устанавливает взаимосвязь между результатами детекции на последовательных кадрах, обеспечивая сохранение идентичности транспортных средств. В процессе обработки система сначала выполняет основное сопоставление траекторий на основе детекций с высокой уверенностью, чтобы гарантировать надёжность отслеживания; затем используется информация о детекциях с низкой уверенностью для компенсации случаев перекрытия или пропусков объектов, что повышает устойчивость в сложных дорожных условиях. Благодаря этому механизму каждой транспортной единице присваивается уникальный идентификатор траектории, формируется непрерывная последовательность движения, обеспечивая стабильную временную основу для последующего анализа потоков.

После получения траекторий транспортных средств в работе предложен метод анализа траекторий на основе зон интереса (Region of Interest, ROI), позволяющий автоматически определять направление транспортного потока и выполнять его статистику.

В сцене перекрёстка область наблюдения делится на несколько ROI-областей RiR_iRi​, соответствующих различным направлениям движения

Ri⊂R2R_i \subset \mathbb{R}^2 Ri​⊂R2

Траектория движения транспортного средства представляется как последовательность точек в двумерной плоскости:

T={p1,p2,…,pn},pi=(xi,yi)T = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}, p_i = (x_i, y_i) T={p1​,p2​,…,pn​},pi​=(xi​,yi​)

Направление движения определяется по последовательности посещения ROI-областей: если траектория TkT_kTk​ проходит из RAR_ARA​ в RBR_BRB​, то фиксируется переход RA→RBR_A \rightarrow R_BRA​→RB​, соответствующий направлению движения A→BA \rightarrow BA→B.

Статистика транспортного потока формируется путём подсчёта количества таких переходов для каждой пары ROI-областей, что позволяет получить распределение потоков по направлениям.

Данный метод анализа на основе ROI обладает хорошей интерпретируемостью и универсальностью. С одной стороны, он не требует сложного моделирования сцен или обучающих процессов и может быть адаптирован к различной структуре перекрёстков с минимальной настройкой. С другой стороны, вычисления в основном опираются на геометрические отношения между траекториями и зонами, что обеспечивает низкую вычислительную сложность и позволяет использовать метод в системах реального времени.

## 4 Experiments

Для проверки эффективности предложенного метода обнаружения и статистики транспортных потоков в данной работе были проведены эксперименты на основе реальных видеозаписей дорожного видеонаблюдения, а система оценивалась с двух точек зрения: точности статистики транспортных потоков и эффективности работы системы.

Эксперименты были выполнены на вычислительной платформе, оснащённой процессором Intel Core i9 13980HX, 32 ГБ оперативной памяти и графическим процессором NVIDIA RTX 4080 Laptop. Операционная система — Windows 11.

Для оценки точности работы системы использовалось 30-минутное видеозапись перекрёстка, на основе которой выполнялся подсчёт транспортных потоков по направлениям в условиях непрерывного временного интервала. Для обеспечения согласованности между правилами ручной разметки и логикой определения направлений в системе была применена схема нумерации направлений, представленная слева на рисунке 4.2. После выполнения этапов детекции и последующей визуализации траекторий были получены результаты, показанные справа на рисунке 4.2.

Для каждого направления фиксируются значения ручного подсчёта GTiGT_iGTi​ и значения, полученные системой, PrediPred_iPredi​. Далее по каждому направлению рассчитываются абсолютная ошибка

Ei=∣Predi−GTi∣E_i=\lvert Pred_i-GT_i\rvert Ei​=∣Predi​−GTi​∣

и относительная ошибка

PEi=∣Predi−GTi∣GTi×100%PE_i=\frac{\lvert Pred_i-GT_i\rvert}{GT_i}\times 100\% PEi​=GTi​∣Predi​−GTi​∣​×100%

На уровне суммарного потока вводятся Pred=∑PrediPred=\sum Pred_iPred=∑Predi​ и GT=∑GTiGT=\sum GT_iGT=∑GTi​, после чего вычисляется общий коэффициент ошибки (Overall Percentage Error, OPE)

OPE=1GT∑iN∣Predi−GTi∣×100%OPE=\frac{1}{GT}\sum_i^N\lvert Pred_i-GT_i\rvert\times100\% OPE=GT1​i∑N​∣Predi​−GTi​∣×100%

и средняя ошибка по направлениям(Mean Absolute Percentage Error, MAPE)

MAPE=1N∑iN∣Predi−GTi∣GTi×100%MAPE=\frac{1}{N}\sum_i^N\frac{\lvert Pred_i-GT_i\rvert}{GT_i}\times100\% MAPE=N1​i∑N​GTi​∣Predi​−GTi​∣​×100%

где NNN — количество направлений. Эти показатели позволяют оценить как распределение ошибок по отдельным направлениям, так и общий системный сдвиг в итоговом подсчёте.

Таблица 4.6 – Ошибки подсчёта по направлениям для cam_4 Примечание: приводятся GTiGT_iGTi​, PrediPred_iPredi​, абсолютная и относительная ошибки; дополнительно указываются итоговые OEOEOE и MAPEMAPEMAPE.

| Направление | GTiGT_iGTi​ | PrediPred_iPredi​ | EiE_iEi​ | PEiPE_iPEi​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64 | 42 | 22 | 34.75% |
| 2 | 21 | 19 | 2 | 9.52% |
| 3 | 40 | 38 | 2 | 5.00% |
| 4 | 61 | 60 | 1 | 1.39% |
| 5 | 826 | 738 | 88 | 10.65% |
| 6 | 27 | 27 | 0 | 0.00% |
| 7 | 21 | 21 | 0 | 0.00% |
| 8 | 24 | 22 | 2 | 8.33% |
| 9 | 43 | 42 | 1 | 2.33% |
| 10 | 43 | 42 | 1 | 2.33% |
| 11 | 628 | 627 | 1 | 0.16% |
| 12 | 32 | 32 | 0 | 3.13% |
| Итого | 1830 | 1691 | 139 | - |
| OPE≈6.56%OPE\approx 6.56\%OPE≈6.56% | MAPE≈6.19%MAPE\approx6.19\%MAPE≈6.19% |  |  |  |

Из результата следует, что система демонстрирует отличия от результатов ручного подсчёта. Наибольшие расхождения, как правило, возникают на границах кадра, для дальних целей с низким разрешением, а также в сценах с сильными перекрытиями и окклюзиями (например, направления 1 и 5). Вместе с тем система уже способна стабильно выдавать достаточно точные значения потоков по направлениям, а суммарная ошибка остаётся в приемлемых пределах, что указывает на начальную возможность инженерного применения.

Кроме того, производительность в реальном времени является важным показателем оценки систем мониторинга дорожного движения. Для дополнительной проверки практической применимости системы в данной работе было выбрано 10 видеозаписей из набора данных AI City, на основе которых проведён анализ эффективности обработки видеоданных системой.

Таблица 4.7 – Результаты тестирования производительности

Примечание: для 10 видеороликов приведены разрешение, FPS, длительность/число кадров, фактическое время обработки и коэффициент реального времени

| Видео | Разрешение | FPS | Длительность (с) | Обработка (с) | Реал тайм (длит./обр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cam_1.mp4 | 1280×960 | 10 | 300 | 112.255 | 2.67× |
| cam_1_dawn.mp4 | 1280×960 | 10 | 300 | 85.529 | 3.51× |
| cam_1_rain.mp4 | 1280×960 | 10 | 296 | 81.626 | 3.63× |
| cam_2.mp4 | 1280×960 | 15 | 1800 | 746.022 | 2.41× |
| cam_2_dawn.mp4 | 1280×960 | 15 | 300 | 148.368 | 2.02× |
| cam_2_rain.mp4 | 1280×960 | 10 | 300 | 100.001 | 3.00× |
| cam_3.mp4 | 1280×960 | 10 | 1800 | 551.306 | 3.26× |
| cam_3_snow.mp4 | 1280×960 | 10 | 300 | 77.100 | 3.89× |
| cam_4.mp4 | 1920×1080 | 10 | 300 | 106.404 | 2.82× |
| cam_5.mp4 | 1920×1080 | 10 | 300 | 111.930 | 2.68× |
| Среднее | - | - | - | - | 2.99× |

Результаты экспериментов показывают, что при использовании GPU-ускорения система способна обрабатывать видеопоток со скоростью, значительно превышающей требования реального времени, что позволяет использовать её в задачах городского дорожного мониторинга в режиме реального времени.

## Conclusion

В целом в ствтье предложен метод обнаружения и статистики многопоточных транспортных потоков на перекрёстках на основе глубокого обучения, обеспечивающий точный подсчёт транспортных потоков в различных направлениях. Эффективность метода была подтверждена экспериментально: в тестах на 10 видеозаписях реальных перекрёстков система продемонстрировала высокую точность и производительность в задачах детекции транспортных средств, отслеживания объектов и подсчёта потоков, а также способность удовлетворять требованиям анализа в реальном времени.

Несмотря на высокие показатели, система имеет определённые ограничения: зоны ROI необходимо настраивать вручную в соответствии со структурой перекрёстка, при изменении положения или угла камеры требуется перенастройка; в условиях экстремальной загруженности долгие перекрытия могут приводить к потере отдельных траекторий транспортных средств, что влияет на точность статистики; кроме того, использование универсальной предобученной модели оставляет пространство для улучшения производительности в ночное время или при неблагоприятных погодных условиях.

В будущем работа может быть продолжена в направлении дальнейшей оптимизации и дообучения модели, исследования методов адаптивной настройки ROI и совместного анализа данных с нескольких камер, а также попыток интеграции системы с системами управления светофорным регулированием. Это позволит повысить уровень интеллектуализации системы и её практическую ценность, а также обеспечить надёжную информационную поддержку для управления городскими интеллектуальными транспортными системами.